Laboratorium 8. Kody BCH, kody polarne

Sekcja nr 5:

- Bartłomiej Głodek

- Szymon Sztec

Plik wejściowy (obraz bmp): 5

Wstęp

W ćwiczeniu zostaną wprowadzone bardziej zaawansowane i elastyczne metody kodowania, pozwalające na znacznie skuteczniejszą korekcję niż kody Hamminga.

W ćwiczeniu wykorzystywany jest model podobny do ćwiczenia 3, z modulacją BPSK/QPSK/QAM i zakłóceniami AWGN, modelowanymi w pasmie podstawowym. Każdy transmitowany symbol jest reprezentowany przez liczbę zespoloną określającą amplitudę i fazę sygnału. W trakcie ćwiczenia, do modelu transmisji zostanie dołączone kodowanie korekcyjne: kody BCH oraz kody polarne.

Podczas ćwiczenia należy uzupełnić skrypty realizujące poszczególne zadania i zamieścić wskazane rezultaty symulacji w protokole, który może być oparty o niniejszy dokument.

Kody BCH

Kody BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) to rodzaj cyklicznych kodów korekcyjnych, które można traktować jako uogólnienie kodów Hamminga, umożliwiające korekcję wielobitowych błędów w słowach kodowych. W podstawowej formie, długość słowa kodowego jest, podobnie jak dla kodów Hamminga 2^M-1, natomiast zdolność korekcyjna tk jest zależna od liczby bitów nadmiarowych. W Matlabie, związek ten można odczytać korzystając z funkcji bchnumerr.

Kodowanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem funkcji bchenc, natomiast dekodowanie – z wykorzystaniem funkcji bchdec.

Kody polarne

Kody polarne to zaawansowana technika kodowania kanałowego, która znalazła szerokie zastosowanie w nowoczesnych systemach komunikacyjnych, w tym w standardzie 5G. Wykorzystują zjawisko polaryzacji kanałów, aby przekształcić kanały komunikacyjne o różnej przepustowości w kanały "dobrze" i "źle" działające. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie bitów danych i bitów kontrolnych, kody polarne pozwalają na efektywną korekcję. Co więcej, standardowe dekodery kodów polarnych wykorzystują miękkie decyzje wejściowe, co znacznie zwiększa skuteczność korekcji, co będzie zaobserwowane w ćwiczeniu laboratoryjnym.

W MATLABie, pakiet 5G Toolbox oferuje kilka funkcji do pracy z kodami polarnymi, które obejmują zarówno kodowanie, jak i dekodowanie:

nrPolarEncode - służy do tworzenia wektorów kodowych (wejściem i wyjściem jest pojedynczy wektor kolumnowy) zgodnie ze specyfikacją 5G NR.

nrPolarDecode - służy do dekodowania kodów polarnych, za pomocą algorytmu Successive Cancellation (SC) lub Successive Cancellation List (SCL).

nrRateMatchPolar - przeprowadza dopasowanie sprawności (rate matching) dla kodów polarnych, dostosowując długość słów kodowych do wymagań.

nrRateRecoverPolar - przywraca oryginalną długość zakodowanych danych po dekodowaniu.

Dodatkowo, w celu wykorzystania dekodowania z listą (SCL) konieczne jest wyposażenie słowa kodowego w sumę kontrolną CRC – funkcja nrCRCEncode.

Dla usprawnienia pracy na laboratorium, wspomniane funkcje zostały opakowane w funkcję kodującą: tkcPolarCRCEncoder(msg, N, K)
oraz dekodującą tkcPolarCRCDecoder(inputLLR, N, K), z których można korzystać podobnie jak z funkcji encode i decode dla kodów blokowych.

Dane do symulacji

Dane, z podziałem na grupy, zamieszczono na PZE w pliku dane8.txt.
Obrazy, które będą przesyłane przez kanał to bitmapy monochromatyczne zamieszczone w plikach planetaxx.bmp. Każda grupa wykorzystuje plik, który został wybrany na laboratorium nr 3.
W każdym zadaniu, na początku należy zainicjować generator losowy następująco: rng(Numer_grupy);

Funkcje pomocne w realizacji ćwiczenia

tkcAwgnBaseband – funkcja, która do wektora wartości (symboli zespolonych) dodaje biały szum gaussowski, przy podanym stosunku mocy sygnału do mocy szumu (SNR[dB]).

tkcDataFromImage – funkcja, która pozwala na wczytanie danych z obrazu monochromatycznego .bmp do wektora binarnego, który zawiera tyle elementów, ile jest pikseli w obrazie, ewentualnie uzupełnionym zerami do rozmiaru podzielnego przez podaną wartość M.

tkcShowImage – funkcja rysująca obraz z danych zapisanych w wektorze, które mogą być binarne (obraz monochromatyczny) lub w zakresie [0…1] (obraz w skali szarości).

tkcFriisModel – funkcja, która pozwala na obliczenie mocy odbieranego sygnału, wyrażonej w skali logarytmicznej [dBm], zgodnie z modelem Friisa.

tkcZeroPadding – funkcja, która uzupełnia wektor zerami do takiej długości, która jest wielokrotnością podanej wartości M.

tkcTrimming – funkcja, która usuwa podaną liczbę elementów końcowego fragmentu wektora (operacja przeciwna do tkcZeroPadding).

tkcPolarCRCEncoder – funkcja, która przygotowuje wektory wyposażone w CRC i zakodowane kodem polarnym.

tkcPolarCRCDecoder – funkcja, która dekoduje wektory zabezpieczone kodem polarnym.

Zad. 1 Kody BCH

Eksperyment numeryczny z Zadania 1 ćwiczenia laboratoryjnego „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami” (przykładowy kod źródłowy – w pliku lab08.m) uzupełnij o zabezpieczenie transmisji z sondy Voyager-1 wybranym kodem BCH. Dobierz kod tak, aby przy najmniejszym możliwym nadmiarze, skutecznie korygował błędy w wykonanym eksperymencie numerycznym. Przedstaw wyniki prezentując obraz oryginalny, obraz odebrany z zakłóceniami oraz obraz na wyjściu dekodera BCH. Przedstaw wyniki dla przypadków transmisji wskazanych w pliku dane8.txt

Uzupełnij plik lab08_1.m o kodek BCH, korzystając z funkcji bchenc i bchdec.

Czy dla wszystkich przypadków jest możliwa skuteczna korekcja z wykorzystaniem kodów BCH? Jakie są sprawności wykorzystanych kodów  BCH?

Zad. 2 Kody polarne

Eksperyment numeryczny z Zadania 1 ćwiczenia laboratoryjnego „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami” (przykładowy kod źródłowy – w pliku lab08_1.m) uzupełnij o zabezpieczenie transmisji z sondy Voyager-1 kodem polarnym o wybranej długości bloku kodowego (N, nie większe niż 512) i informacyjnego. Dobierz kod tak, aby przy najmniejszym możliwym nadmiarze, skutecznie korygował błędy w wykonanym eksperymencie numerycznym. Przedstaw wyniki prezentując obraz oryginalny, obraz odebrany z zakłóceniami oraz obraz na wyjściu dekodera polarnego. Przedstaw wyniki dla przypadków transmisji wskazanych w pliku dane8.txt.

Uzupełnij plik lab08.m o kodek polarny, korzystając z funkcji tkcPolarCRCEncoder i tkcPolarCRCDecoder. Długość bloku kodowego N i długość bloku informacyjnego K można dobrać w zasadzie dowolnie, przy czym ograniczeniem jest N < 512. Elastyczne dostosowanie tych długości zapewniają funkcje nrRateMatchPolar i nrRateRecoverPolar.
Zwróć uwagę, że funkcja dekodująca pobiera miękkie decyzje – zapisywane do zmiennej softReceived.

Jakie są sprawności wykorzystanych kodów  polarnych?

Uzupełnij poniższą tabelę dla symulowanych przypadków, zarówno dla kodów BCH, jak i kodów polarnych.

| Parametry linku z Voyager-1 (S-Band / X-band, Gt, Gr, T) | Moc trans. Pt | Odleg-łość d | Modu-lacja | Pasmo W=RS | Prędkość bitowa Rb | Kod oraz spraw-ność | BER przed korekcją (wejście dekodera) | BER po korekcji (wyjście dekodera) | Prędkość informacyjna Rinf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zad. 3 Wykresy stopy błędów (BER/SER) dla transmisji kodowanej

Eksperyment numeryczny z Zadania 3 ćwiczenia laboratoryjnego „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami” uzupełnij o zabezpieczenie transmisji dwoma wybranymi kodami BCH oraz dwoma kodami polarnymi o takiej samej sprawności i zbliżonej długości bloku. Zaprezentuj wyniki na wykresie bitowej stopy błędów BER=f(Eb/N0), przy wykorzystaniu modulacji QPSK. Porównaj wyniki dla transmisji bez kodowania oraz z kodowaniem BCH i kodowaniem polarnym z miękkimi decyzjami wejściowymi.