Laboratorium 7. Detekcja i korekcja błędów - kody Hamminga

Sekcja nr 5:

- Bartłomiej Głodek

- Szymon Sztec

Plik wejściowy (obraz bmp): …

Wstęp

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi metodami zabezpieczania transmisji przed błędami, poprzez kodowanie pozwalające na detekcję i korekcję błędów.

Binarne kodowanie blokowe polega na łączeniu transmitowanych danych w K-elementowe binarne bloki (wektory) informacyjne i dołączaniu do każdego bloku M bitów kontrolnych, dając blok (wektor) kodowy zawierający N=K+M bitów. Sprawność kodu R=K/N  zawiera się w przedziale 0<R<1, przy czym im większa nadmiarowość kodu, tym mniejsza sprawność, ale za to większe możliwości korekcyjne. Binarny kod blokowy o parametrach N, K będzie w skrócie nazywany „kodem (N,K)”

W ćwiczeniu wykorzystywany jest model podobny do ćwiczenia 3, z modulacją BPSK/QPSK/QAM i zakłóceniami AWGN, modelowanymi w pasmie podstawowym. Każdy transmitowany symbol jest reprezentowany przez liczbę zespoloną określającą amplitudę i fazę sygnału. W trakcie ćwiczenia, do modelu transmisji zostanie dołączone kodowanie korekcyjne. W tej części ćwiczenia wykorzystywane będą kody Hamminga.

Podczas ćwiczenia należy uzupełnić skrypty realizujące poszczególne zadania i zamieścić wskazane rezultaty symulacji w protokole, który może być oparty o niniejszy dokument.

Kody Hamminga

Kody Hamminga stanowią podklasę binarnych liniowych kodów blokowych o odległości minimalnej dmin=3, liczbie bitów kontrolnych M>= 3 i długości słowa kodowego N=2M-1 (czyli N=7,15,31,63,...). Zdolność korekcyjna wszystkich kodów Hamminga wynosi tk=1, a zdolność detekcyjna td=2.

Macierz kontrolna kodu Hamminga o rozmiarze M×2M-1 składa się z kolumn będących wszystkimi niezerowymi słowami binarnymi o długości M. Na przykład macierz kontrolna kodu (7,4) może mieć postać:

H=000111101100111010101

Kolumny mogą być też rozmieszczone w innej kolejności, na przykład dającej kod systematyczny (taka postać jest tworzona przez funkcję hammgen w Matlabie). Jednakże macierz o postaci pokazanej wyżej definiuje kod, dla którego syndrom błędu traktowany jako liczba w zapisie binarnym wskazuje numer pozycji, na której wystąpiło przekłamanie. Jest to cecha wszystkich kodów Hamminga, niezależnie od długości kodu.

Kodowanie blokowe w Matlabie

W środowisku Matlab, operacje w ciele GF można dogodnie wykonywać z wykorzystaniem specjalnego typu danych reprezentującego elementy ciała skończonego. Wektor zerojedynkowy może zostać zamieniony na typ GF(2) wywołaniem funkcji u=gf(u,1). Podobnie mogą być przekształcane macierze, np. G=gf(G,1). Następnie kodowanie zgodnie z wykonuje się zwykłym operatorem mnożenia macierzowego c=u*G, który realizuje wówczas mnożenie macierzowe w ciele GF(2). Syndrom błędu można natomiast wyznaczyć poprzez: s=H*x’;  gdzie x’ to transpozycja x.

Pakiet Communications System Toolbox zawiera szereg funkcji usprawniających implementację kodowania blokowego. Są wśród nich funkcje umożliwiające kodowanie (encode), dekodowanie z syndromem (decode), utworzenie macierzy generującej kodu Hamminga (hammgen), wyznaczenie macierzy kontroli parzystości na podstawie macierzy generującej (gen2par), itp. Dostępne są również kodeki praktycznie stosowanych klas dobrych kodów blokowych: BCH, Reeda-Solomona oraz LDPC (ang. Low Density Parity Check).

Dane do symulacji

Dane, z podziałem na grupy, zamieszczono na PZE w pliku dane7.txt.
Obrazy, które będą przesyłane przez kanał to bitmapy monochromatyczne zamieszczone w plikach planetaxx.bmp. Każda grupa wykorzystuje plik, który został wybrany na laboratorium nr 3.
W każdym zadaniu, na początku należy zainicjować generator losowy następująco: rng(Numer_grupy);

Funkcje pomocne w realizacji ćwiczenia

tkcAwgnBaseband – funkcja, która do wektora wartości (symboli zespolonych) dodaje biały szum gaussowski, przy podanym stosunku mocy sygnału do mocy szumu (SNR[dB]).

tkcDataFromImage – funkcja, która pozwala na wczytanie danych z obrazu monochromatycznego .bmp do wektora binarnego, który zawiera tyle elementów, ile jest pikseli w obrazie, ewentualnie uzupełnionym zerami do rozmiaru podzielnego przez podaną wartość M.

tkcShowImage – funkcja rysująca obraz z danych zapisanych w wektorze, które mogą być binarne (obraz monochromatyczny) lub w zakresie [0…1] (obraz w skali szarości).

tkcFriisModel – funkcja, która pozwala na obliczenie mocy odbieranego sygnału, wyrażonej w skali logarytmicznej [dBm], zgodnie z modelem Friisa.

tkcZeroPadding – funkcja, która uzupełnia wektor zerami do takiej długości, która jest wielokrotnością podanej wartości M.

tkcTrimming – funkcja, która usuwa podaną liczbę elementów końcowego fragmentu wektora (operacja przeciwna do tkcZeroPadding)

Zad. 1 Kody Hamminga – kodowanie i dekodowanie

a) Wykorzystując środowisko Matlab, zakodować w pojedynczy blok kodu Hamminga liczbę podaną w pliku dane7.txt, zapisaną binarnie.

Zadanie to można wykonać w następujących etapach:

- zamienić liczbę na postać binarną

- utworzyć macierz kontrolną kodu Hamminga

- zapisać równania pozwalające określić wartości bitów parzystości i wyznaczyć bity parzystości

- zapisać pełne słowo kodowe

- drugi sposób: utworzyć macierz generującą i wyznaczyć słowo kodowe poprzez wykonanie operacji c=u*G  w ciele GF(2)

b) Na wyjściu kanału z zakłóceniami odebrano dwa kolejne słowa kodu Hamminga (7,4), podane w postaci szesnastkowej w pliku dane7.txt. Jaką decyzję podejmie dekoder? Skoryguj odebrany ciąg bitów i podaj odebraną wiadomość (słowo informacyjne, bez bitów nadmiarowych) w postaci szesnastkowej.

Zadanie to należy wykonać w następujących etapach:

- utworzyć macierz kontrolną kodu (7,4)

- obliczyć syndromy dla dwóch odebranych słów

Macierz kontrolna:
1	0	0

0	1	0

1	1	0

0	0	1

1	0	1

0	1	1

1	1	1

Decyzje dekodera:
Słowo 1 bit kontrolny dla grupy (1,0,0) jest błędny trzeba zmienić jego wartość na 0
Słowo 2 bit danych o indeksie 3 dla grupy (1,1,0) jest błędny należy jego wartość zmienić na 0

Zad. 2 Korekcja transmisji z sondy Voyager – kody Hamminga

Eksperyment numeryczny z Zadania 1 ćwiczenia laboratoryjnego „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami” (przykładowy kod źródłowy – w pliku lab07_2.m) uzupełnij o zabezpieczenie transmisji z sondy Voyager-1 wybranym kodem Hamminga. Przedstaw wyniki prezentując obraz oryginalny, obraz odebrany z zakłóceniami AWGN (razem z bitami parzystości kodu Hamminga), przy demodulacji z twardymi decyzjami oraz obraz po dekodowaniu korekcyjnym Hamminga.

Uzupełnij plik lab07_2.m o kodek Hamminga, korzystając z funkcji encode(binData,N,K,’hamming’) oraz decode(codedData,N,K,’hamming’).

Przedstaw wyniki dla obydwu przypadków transmisji, wskazanych w pliku dane.txt przygotowanym do ćwiczenia laboratoryjnego „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami”. Czy w obydwu przypadkach kod Hamminga może być wystarczający do korekcji błędów? Jakie są sprawności wykorzystanych kodów Hamminga? Jak mają się one do pojemności informacyjnej kanału, wyznaczonej w ćwiczeniu „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami” ?

Uzupełnij poniższą tabelę dla obydwu przypadków transmisji, z wybranym kodem Hamminga

| Parametry linku z Voyager-1 (S-Band / X-band, Gt, Gr, T) | Moc trans. Pt | Odleg-łość d | Modu-lacja | Pasmo W=RS | Prędkość bitowa Rb | CBSC | Kod | BER symulo- wane transmisja kodowana | Prędkość informacyjna Rinf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47, 71, 25 | 26 | 500 mln km | QAM16 | 50000 | 200000 | 3.01 | (7, 4) | 0.0 | 1.72E10 |
|  | 26 | 500 mln km | QAM16 | 50000 | 200000 | 3.01 | (31, 26) | 3,174E-3 | 2.52E10 |

Zad. 3 Wykres stopy błędów (BER/SER) dla transmisji kodowanej

Eksperyment numeryczny z Zadania 3 ćwiczenia laboratoryjnego „Transmisja cyfrowa przez kanał z zakłóceniami” uzupełnij o zabezpieczenie transmisji kodami Hamminga: (7,4), (15,11), (31,26). Zaprezentuj wyniki na wykresie bitowej stopy błędów BER=f(Eb/N0), przy wykorzystaniu modulacji QPSK. Porównaj wyniki dla transmisji bez kodowania oraz z kodowaniem Hamminga.